附件二：采购内容及质量标准

采购内容：3000吨聚羧酸高效减水剂

（一）采购内容：3000吨聚羧酸高效减水剂，具体采购量以实际发生的为准。聚羧酸高效减水剂主要技术规格（质量要求）： 1.掺量范围：2.0%±0.3%， 2.减水率＞20%， 3.一小时零坍塌， 4.两小时坍落度损失＜20mm，7d抗压强度比＞140%，其它技术指标符合国家标准。 （二）交货地点：赣州市南康区城发益大商品混凝土有限公司龙回搅拌站。 （三）交货方式及费用承担：乙方承担运输费及路途保险费，货物到达指定地点后，采购单位依照采购合同要求检验货物规格、等级、品质和数量等。由乙方负责在甲方指定位置现场卸货。 （四）检验标准：响应供应商所投的减水剂必须达到《混凝土质量控制标准》GB50164-2011；《水泥化学分析方法》（GBT176）；GB8076-2008《混凝土外加剂》；GB/T8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》；《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346-2011）标准。供应量要满足采购人生产的要求。